Ausschreibungstext Laurens Spiralix

Rippenrohr-Designheizkörper aus Stahl, Beschichtung nach RAL, Standardfarbe RAL9016 weiss (Andere Farbtöne nach RAL oder Tranparent oder Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich), 2x Anschluss ½‘‘ von unten oder 1x Mittelanschluss 50 mm ½” von unten bei RAT, 1x ½‘‘ Anschluss für Entlüftungsventil, je nach der Abmessung 2-4x Komplett Wandhalterset (Futter, Bolzen, Mutter), 2-4x Schrauben, 2-4x Dübel, 1x Blindstopfen DIN ½‘‘, 1x Entlüftungsventil DIN ½‘‘, verpackt;

Rohrdurchmesser (Leitrohr/Windung x Wanddicke):	32/92 x 2mm

57/137 x 3mm

76/156 x 3mm

Modell-Varianten:	RA1 (Einrohr/Duchlaufrohr-Heizkörper)

RAT2 (Zweirohr-Heizkörper mit T-Verbindung)

RAT3  (Dreirohr-Heizkörper mit T-Verbindung)

RAO2 (Zweirohr-Heizkörper mit U-Verbindung)

RAO3  (Dreirohr-Heizkörper mit U-Verbindung)

Einbaumöglichkeiten:	Horizontal / Wand

Horizontal / Boden

Vertikal / Wand

Vertikal / Wand mit Standfuss Unterstützung

Zwischenmass für Breite/Höhe	ab 500mm je 100mm Schritte

AS-TEXT Beispiel:

Modell:	Spiralix double Horizontal RAO2

Einbau:	Horizontal / Wand

Betriebstemperatur max.:	120°C

Betriebsdruck max.:	10 bar

Material:	Stahl

Farbe:	RAL 9016 weiss

Leistung (siehe techn. Unterlagen):	285 W

Breite:	500 mm

Höhe:	187 mm

Tiefe: 	106 mm

Gewählter Heizkörper:	RAO2-320920500

Alle Größen siehe Leistungstabelle für die Modelle Laurens Spiralix